塑料购物袋产品质量监督抽查实施细则

本细则适用市场监督管理局组织的塑料购物袋产品质量监督抽查。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则等。本细则不适用于淀粉基塑料购物袋、生物降解塑料购物袋。

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

表1 样品抽取数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量（个） | 检验样品数量（个） | 备用样品数量（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料购物袋 | 30×2 | 30 | 30 |

2 检验依据

表2 塑料购物袋产品

| 序号 | 项 目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 厚度及厚度偏差 | GB/T 21661-2020/6.3 |
| 2 | 提吊试验 | GB/T 21661-2020/6.6.1 |
| 3 | 跌落试验 | GB/T 21661-2020/6.6.2 |
| 4 | 漏水性 | GB/T 21661-2020/6.6.3 |
| 5 | 封合强度 | QB/T 2358-1998 |
| 6 | 落镖冲击 | GB/T 9639.1-2008 |
| 7 | 感官 | GB 4806.7-2016 |
| 8 | 浸泡液 | GB 4806.7-2016 |
| 9 | 总迁移量 | GB 31604.8-2021 |
| 10 | 高锰酸钾消耗量（水） | GB 31604.2-2016 |
| 11 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9-2016 |
| 12 | 脱色试验 | GB 31604.7-2016 |
| 注：项目8～12适用于直接接触食品用塑料购物袋 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 21661-2020  塑料购物袋

GB 4806.6-2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂

GB 4806.7-2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 9685-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。