学生文具产品质量监督抽查实施细则

本细则适用市场监督管理局组织的学生文具产品质量监督抽查。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则等。

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

表1 样品抽取数量

| 序号 | 明示标准 | 产品名称 | 抽样数量 | 检样数量 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | QB/T 1336-2020 | 蜡笔 | 12盒 | 6盒 | 6盒 |
| 2 | QB/T 1335.2-2000 | 水彩画颜料 | 10盒 | 5盒 | 5盒 |
| 3 | QB/T 4106-2010 | 固体水彩画颜料 | 10盒 | 5盒 | 5盒 |
| 4 | GB 21027-2020 | 水彩笔 | 8套 | 4套 | 4套 |
| 5 | QB/T 2960-2008 | 彩泥 | 6袋 | 3袋 | 3袋 |
| 6 | GB/T 26714-2019 | 油墨圆珠笔、笔芯 | 2盒24支 | 1盒12支 | 1盒12支 |
| 7 | QB/T 1655-2006 | 水性圆珠笔、笔芯 | 2盒24支 | 1盒12支 | 1盒12支 |
| 8 | QB/T 2625-2011 | 中性墨水圆珠笔、笔芯 | 2盒24支 | 1盒12支 | 1盒12支 |
| 9 | GB/T 26717-2011 | 自来水笔、笔尖 | 24支 | 12支 | 12支 |
| 10 | GB/T 26704-2011 | 石墨铅笔 | 48支 | 24支 | 24支 |
| 11 | QB/T 1023-2018 | 活动铅笔 | 48支 | 24支 | 24支 |
| 12 | QB/T 2777-2015 | 记号笔 | 40支 | 20支 | 20支 |
| 13 | QB/T 2778-2015 | 荧光笔 | 40支 | 20支 | 20支 |
| 14 | QB/T 2309-2020 | 橡皮擦 | 10块 | 5块 | 5块 |
| 15 | QB/T 2655-2020 | 修正液 | 20支 （以8mL/支计） | 10支 | 10支 |
| 16 | QB/T 4154-2010 | 修正带 | 20支 （以2g/支计） | 10支 | 10支 |
| 17 | QB/T 2857-2007 | 固体胶 | 20支 （以20g/支计） | 10支 | 10支 |
| 18 | QB/T 1961-2011 | 办公用胶水 | 20支 （以100mL/支计） | 10支 | 10支 |

2 检验依据

表2 美术用品（蜡笔、水彩画颜料、固体水彩画颜料、水彩笔、彩泥）

| 产品名称 | 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 蜡笔 | 1 | 可迁移元素 （锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒） | GB 6675.4-2014 |
| 水彩画颜料 | 1 | 可迁移元素 （锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒） | GB 6675.4-2014 |
|  | 2 | 细度 | QB/T1335.2-2000 |
|  | 3 | 厚度 | QB/T1335.2-2000 |
| 固体水彩画颜料 | 1 | 可迁移元素 （锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒） | GB 6675.4-2014 |
|  | 2 | 游离甲醛 | GB 21027-2020 |
|  | 3 | 苯 | GB 21027-2020 |
|  | 4 | 甲苯＋二甲苯 | GB 21027-2020 |
| 水彩笔 | 1 | 可迁移元素 （锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒） | GB 6675.4-2014 |
|  | 2 | 笔的上帽安全 | GB 21027-2020 |
| 彩泥 | 1 | 可迁移元素 （锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒） | GB 6675-2003附录C |
|  | 2 | 游离甲醛 | GB/T 2912.1-2009 |

表3 书写笔（油墨圆珠笔及笔芯、水性圆珠笔及笔芯、中性墨水圆珠笔及笔芯、自来水笔及笔芯、石墨铅笔、活动铅笔）

| 产品名称 | 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 油墨圆珠笔、笔芯 | 1 | 可迁移元素 （锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒） | GB 6675.4-2014 |
|  | 2 | 笔的上帽安全 | GB 21027-2020 |
|  | 3 | 书写性能 | GB/T 26714-2019 |
|  | 4 | 耐水性 | GB/T 26714-2019 |
| 水性圆珠笔、笔芯 | 1 | 可迁移元素 （锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒） | GB 6675.4-2014 |
|  | 2 | 笔的上帽安全 | GB 21027-2020 |
|  | 3 | 出墨量 | QB/T 1655-2006 |
|  | 4 | 划线长度 | QB/T 1655-2006 |
|  | 5 | 间歇书写 | QB/T 1655-2006 |
| 中性墨水圆珠笔、笔芯 | 1 | 可迁移元素 （锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒） | GB 21027-2007 |
|  | 2 | 笔的上帽安全 | GB 21027-2007 |
|  | 3 | 间歇书写 | QB/T 2625-2011 |
|  | 4 | 书写性能 | QB/T 2625-2011 |
| 自来水笔、笔尖 | 1 | 可迁移元素 （锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒） | GB 21027-2007 |
|  | 2 | 笔的上帽安全 | GB 21027-2007 |
|  | 3 | 间歇书写 | GB/T 26717-2011 |
|  | 4 | 书写性能 | GB/T 26717-2011 |
|  | 5 | 抗漏性 | GB/T 26717-2011 |
| 石墨铅笔 | 1 | 可迁移元素 （锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒） | GB 21027-2007 |
|  | 2 | 铅芯受力 | GB/T 26704-2011 |
|  | 3 | 铅笔芯硬度 | GB/T 26704-2011 |
|  | 4 | 铅笔芯浓度 | GB/T 26704-2011 |
|  | 5 | 杆内断芯 | GB/T 26704-2011 |
| 活动铅笔 | 1 | 可迁移元素 （锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒） | GB 6675.4-2014 |
|  | 2 | 夹铅芯力 | QB/T 1023-2018 |
|  | 3 | 出铅长度 | QB/T 1023-2018 |

表4 记号笔、荧光笔

| 产品名称 | 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记号笔 | 1 | 可迁移元素 （锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒） | GB 21027-2020 |
|  | 2 | 笔的上帽安全 | GB 21027-2020 |
|  | 3 | 抗漏性 | QB/T 2777-2015 |
|  | 4 | 书写性能 | QB/T 2777-2015 |
|  | 5 | 间歇书写 | QB/T 2777-2015 |
| 荧光笔 | 1 | 可迁移元素 （锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒） | GB 21027-2020 |
|  | 2 | 笔的上帽安全 | GB 21027-2020 |
|  | 3 | 书写性能 | QB/T 2778-2015 |
|  | 4 | 抗漏性 | QB/T 2778-2015 |
|  | 5 | 发光性能 | QB/T 2778-2015 |
|  | 6 | 间歇书写 | QB/T 2778-2015 |

表5 橡皮擦

| 产品名称 | 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 橡皮擦 | 1 | 可迁移元素 （锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒） | GB 6675.4-2014 |
|  | 2 | 邻苯二甲酸酯的含量 | GB/T 22048-2015 |
|  | 3 | 造型产品的安全要求 | QB/T 2309-2020 |
|  | 4 | 硬度HS | QB/T 2309-2020 |

表6 涂改制品（修正液、修正带）

| 产品名称 | 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 修正液 | 1 | 可迁移元素 （锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒） | GB 21027-2020 |
|  | 2 | 苯 | GB 21027-2020 |
|  | 3 | 氯代烃 | GB 21027-2020 |
|  | 4 | 甲苯、乙苯和二甲苯总量 | GB 21027-2020 |
|  | 5 | 涂后的干燥速度 | QB/T 2655-2020 |
|  | 6 | 再次书写的可能性 | QB/T 2655-2020 |
|  | 7 | 覆盖能力 | QB/T 2655-2020 |
| 修正带 | 1 | 可迁移元素 （锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒） | GB 21027-2007 |
|  | 2 | 苯 | GB/T 9722-2006 |
|  | 3 | 氯代烃 | GB/T 9722-2006 |

表7 胶粘剂（固体胶、办公用胶水）

| 产品名称 | 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 固体胶 | 1 | 游离甲醛 | GB 21027-2020 |
|  | 2 | 苯 | GB 21027-2020 |
|  | 3 | 甲苯+二甲苯 | GB 21027-2020 |
|  | 4 | 总挥发性有机物 | GB 21027-2020 |
|  | 5 | 粘接性 | QB/T 2857-2020 |
|  | 6 | 不挥发物含量 | QB/T 2857-2020 |
| 办公用胶水 | 1 | 游离甲醛 | GB 21027-2020 |
|  | 2 | 苯 | GB 21027-2020 |
|  | 3 | 甲苯+二甲苯 | GB 21027-2020 |
|  | 4 | 丙烯酰胺 | GB 21027-2020 |
|  | 5 | 总挥发性有机物 | GB 21027-2020 |
|  | 6 | 黏度 | QB/T 1961-2011 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

QB/T 1336-2020   《蜡笔》

QB/T 1335.2-2000  《水彩画颜料》

QB/T 4106-2010   《固体水彩画颜料》

QB/T 2960-2008   《彩泥》

GB/T 26714-2019  《油墨圆珠笔、笔芯》

QB/T 1655-2006  《水性圆珠笔、笔芯》

QB/T 2625-2011  《中性墨水圆珠笔、笔芯》

GB/T 26717-2011  《自来水笔、笔尖》

GB/T 26704-2011  《石墨铅笔》

QB/T 1023-2018  《活动铅笔》

QB/T 2777-2015  《记号笔》

QB/T 2778-2015  《荧光笔》

QB/T 2309-2020  《橡皮擦》

QB/T 2655-2020  《修正液》

QB/T 4154-2010  《修正带》

QB/T 2857-2007  《固体胶》

QB/T 1961-2011  《办公用胶水》

GB 21027-2020《学生用品的安全通用要求》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。