小家电产品质量监督抽查实施细则

本细则适用市场监督管理局组织的小家电类产品质量监督抽查。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定规则等。

1 抽样方法

以随机抽样方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

表1 样品抽取数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小家电类 | 3台或床 | 2台或床 | 1台或床 |

2 检验依据

表2 小家电产品

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标志和说明 | GB 4706.1-2005及相关产品标准 |
| 2 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005及相关产品标准 |
| 3 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005及相关产品标准 |
| 4 | 耐潮湿 | GB 4706.1-2005及相关产品标准 |
| 5 | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005及相关产品标准 |
| 6 | 非正常工作（只进行5层 折叠试验） | GB 4706.1-2005及相关产品标准 |
| 7 | 机械强度（只进行动 负载试验） | GB 4706.1-2005及相关产品标准 |
| 8 | 内部布线 | GB 4706.1-2005及相关产品标准 |
| 9 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1-2005及相关产品标准 |
| 备注：检验项目做检验方法中标准对应的条款。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4706.1-2005/IEC60335-1：2004（Ed4.1）家用和类似用途电器的安全  第1部分：通用要求

及现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。