纸尿裤产品质量监督抽查实施细则

本细则适用市场监督管理局组织的纸尿裤产品质量监督抽查。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则等。

1 抽样方法

以随机抽样方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量（包） | 检验样品数量（包） | 备用样品数量（包） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纸尿裤 | 15 | 12 | 3 |

2 检验依据

表2 纸尿裤（片、垫）（GB/T 28004-2011）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 渗透性能（滑渗量） | GB/T 28004-2011中附录A.2 |
| 2 | 渗透性能（回渗量） | GB/T 28004-2011中附录A.3.1 |
| 3 | 渗透性能（渗漏量） | GB/T 28004-2011中附录A.3.2 |
| 4 | pH值 | GB/T 28004-2011中附录B |
| 5 | 细菌菌落总数 | GB 15979-2002 |
| 6 | 大肠菌群 | GB 15979-2002 |
| 7 | 金黄色葡萄球菌 | GB 15979-2002 |
| 8 | 溶血性链球菌 | GB 15979-2002 |
| 9 | 绿脓杆菌 | GB 15979-2002 |
| 10 | 真菌菌落总数 | GB 15979-2002 |
| 11 | 偏差（全长、全宽、条质量） | GB/T 28004-2011中6.2 |

表3 婴儿纸尿裤（GB/T 28004.1-2021）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 渗透性能（吸收速度） | GB/T 28004.1-2021中附录A |
| 2 | 渗透性能（回渗量） | GB/T 28004.1-2021中附录A |
| 3 | 渗透性能（渗漏量） | GB/T 28004.1-2021中附录A |
| 4 | pH值 | GB/T 28004.1-2021中附录B |
| 5 | 细菌菌落总数 | GB 15979-2002 |
| 6 | 大肠菌群 | GB 15979-2002 |
| 7 | 金黄色葡萄球菌 | GB 15979-2002 |
| 8 | 溶血性链球菌 | GB 15979-2002 |
| 9 | 绿脓杆菌 | GB 15979-2002 |
| 10 | 真菌菌落总数 | GB 15979-2002 |
| 11 | 面层附着物 | GB/T 28004.1-2021中7.4 |
| 12 | 防侧漏性能 | GB/T 28004.1-2021中7.7 |
| 13 | 可迁移性荧光物质 | GB/T 28004.1-2021中附录D |
| 14 | 甲醛含量 | GB/T 34448-2017 |
| 15 | 重金属含量 | 《化妆品安全技术规范》（2015版）第四章中1.6 |
| 16 | 邻苯二甲酸酯含量 | GB/T 37860-2019 |
| 17 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 |

表4 成人纸尿裤（GB/T 28004.2-2021）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 吸收倍率 | GB/T 28004.2-2021中6.9 |
| 2 | 甲醛含量 | GB/T 34448-2017 |
| 3 | 可迁移性荧光性物质 | GB/T 28004.2-2021中附录D |
| 4 | pH值 | GB/T 28004.2-2021中附录B |
| 5 | 渗透性能（吸收速度） | GB/T 28004.2-2021中附录A |
| 6 | 渗透性能（回渗量） | GB/T 28004.2-2021中附录A |
| 7 | 渗透性能（渗漏量） | GB/T 28004.2-2021中附录A |
| 8 | 细菌菌落总数 | GB 15979-2002 |
| 9 | 大肠菌群 | GB 15979-2002 |
| 11 | 金黄色葡萄球菌 | GB 15979-2002 |
| 12 | 溶血性链球菌 | GB 15979-2002 |
| 13 | 绿脓杆菌 | GB 15979-2002 |
| 14 | 真菌菌落总数 | GB 15979-2002 |
| 15 | 面层附着物 | GB/T 28004.2-2021中6.4 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》

GB/T 17592-2011《纺织品 禁用偶氮染料的测定》

GB/T 28004-2011《纸尿裤（片、垫）》

GB/T 28004.1-2021《婴儿纸尿裤》

GB/T 28004.2-2021《成人纸尿裤》

GB/T 37860-2019《纸、纸板和纸制品邻苯二甲酸酯的测定》

《化妆品安全技术规范》（2015版）第四章中1.6重金属含量的测定。

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

若被检的婴儿纸尿裤产品生产日期在2022年5月1日之前，则按GB/T 28004-2011《纸尿裤（片、垫）》标准判定，否则按GB/T 28004.1-2021《婴儿纸尿裤》标准判定。

若被检的成人纸尿裤产品生产日期在2022年4月1日之前，则按GB/T 28004-2011《纸尿裤（片、垫）》标准判定，否则按GB/T 28004.2-2021《成人纸尿裤》标准判定。

微生物项目不合格不进行复检。