钢筋产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品1m×10根（从5根不同钢筋上各截取2m），其中1m×5根（5根不同钢筋上各1m）作为检验样品，1m×5根（5根不同钢筋上各1m）作为备用样品。

2 检验依据

表1 钢筋混凝土用钢 热轧光圆钢筋检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 表面质量 | GB/T 1499.1-2017 |
| 2 | 直径允许偏差 | GB/T 1499.1-2017 |
| 3 | 实际重量与理论重量的偏差 | GB/T 1499.1-2017 |
| 4 | 抗拉强度 | GB/T 28900-2012 |
| 5 | 断后伸长率 | GB/T 28900-2012 |
| 6 | 冷弯试验180° | GB/T 28900-2012 |

表2 钢筋混凝土用钢 热轧带肋钢筋检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 表面质量 | GB/T 1499.2-2018 |
| 2 | 内径尺寸偏差 | GB/T 1499.2-2018 |
| 3 | 重量偏差 | GB/T 1499.2-2018 |
| 4 | 抗拉强度 | GB/T 28900-2012 |
| 5 | 断后伸长率 | GB/T 28900-2012 |
| 6 | 弯曲性能 | GB/T 28900-2012 |

注：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

依照有关规定或产品适用标准，需要检测的其他项目，可视情况进行调整。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 1499.1-2017《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》

GB/T 1499.2-2018《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。