插座产品质量焦作市监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

以随机抽样的方式抽取检验样品和备用样品。

插头插座每批次产品抽取样品8个，其中4个作为检验样品，4个作为备用样品。

延长线插座每批次产品抽取样品3个，其中2个作为检验样品，1个作为备用样品。

2 检验依据

表1 插头插座检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸检查 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 GB/T 1002-2021 GB/T 1003-2016 |
| 2 | 防触电保护 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 |
| 3 | 接地措施 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 |
| 4 | 固定式插座的结构 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 |
| 5 | 插头和移动式插座的结构 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 |
| 6 | 绝缘电阻 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 |
| 7 | 拔出插头所需的力 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 |
| 8 | 耐热 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 |
| 9 | 螺钉、载流部件及其连接 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 |
| 10 | 标志 | GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.1-2008 |
| 11 | 绝缘材料的耐非正常热、耐燃 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 |

表2 延长线插座检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB/T 2099.1-2008 |
| 2 | 尺寸检查 | GB/T 2099.1-2008 |
| 3 | 额定值 | GB/T 2099.1-2008 |
| 4 | 防触电保护 | GB/T 2099.1-2008 |
| 5 | 延长线插座的结构 | GB/T 2099.7-2015 |
| 6 | 绝缘材料的耐非正常热、耐燃 | GB/T 2099.1-2008 |

注：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

依照有关规定或产品适用标准，需要检测的其他项目，可视情况进行调整。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 2099.1-2008  家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求

GB/T 2099.1-2021  家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求

GB/T 2099.7-2015  家用和类似用途插头插座 第2-7部分：延长线插座的特殊要求

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。