烟花爆竹产品质量焦作市监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

以随机抽样的方式抽取检验样品和备用样品。

表1 一般产品抽取样品数量

| 批量范围N | ≤500 | 501~1000 | 1001~2000 | ＞2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样本量n | 5 | 8 | 10 | 13 |

表2 爆竹产品抽取样品数量

| 批量范围 N(挂、卷) | 样本量n (挂、卷) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤50响/(挂、卷) | 51~500响/(挂、卷) | 501~2000响/(挂、卷) | ＞2000响/(挂、卷) |
| ≤500 | 8 | 6 | 5 | 4 |
| 501~1000 | 10 | 8 | 6 | 4 |
| 1001~2000 | 13 | 10 | 8 | 5 |
| ＞2000 | 13 | 12 | 10 | 6 |

表3 组合烟花产品抽取样品数量

| 批量范围 N（个） | 样本量 n /个 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 组合发数（发/个） |  |  |  |  |  |
|  | ≤20 |  | 21～50 |  | ＞50 |  |
|  | 单筒内径（mm） |  |  |  |  |  |
|  | ＞30 | ≤30 | ＞30 | ≤30 | ＞30 | ≤30 |
| ≤500 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 501~1000 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 |
| ≥1001 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 |

2 检验依据

表4 烟花爆竹检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB 10631-2013 |
| 2 | 包装 | GB 10631-2013 |
| 3 | 外观 | GB 10631-2013 |
| 4 | 底座 | GB 10631-2013 |
| 5 | 引燃装置 | GB 10631-2013 |
| 6 | 底塞 | GB 10631-2013 |
| 7 | 吊线 | GB 10631-2013 |
| 8 | 结构材质 | GB 10631-2013 |
| 9 | 药量 | GB 10631-2013 |
| 10 | 跌落试验 | GB 10631-2013 |
| 11 | 计数类产品烧成率 | GB 10631-2013 |
| 12 | 声级 | GB 10631-2013 |
| 13 | 计量误差 | GB 10631-2013 |

表5 组合烟花检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标志、包装 | GB 10631-2013 |
| 2 | 外观 | GB 10631-2013 |
| 3 | 底座、底塞 | GB 10631-2013 |
| 4 | 引燃装置 | GB 10631-2013 |
| 5 | 结构和材质 | GB 19593-2015 |
| 6 | 主体稳定性 | GB 19593-2015 |
| 7 | 药量 | GB 10631-2013 |
| 8 | 跌落试验 | GB 10631-2013 |
| 9 | 间隔时间 | GB 19593-2015 |
| 10 | 燃放效果 | GB 19593-2015 |
| 11 | 计数类产品烧成率 | GB 10631-2013 |
| 12 | 声级 | GB 10631-2013 |
| 13 | 计量误差 | GB 10631-2013 |

注：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

依照有关规定或产品适用标准，需要检测的其他项目，可视情况进行调整。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 10631-2013  烟花爆竹 安全与质量

GB 19593-2015  烟花爆竹 组合烟花

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。