# 食品接触用纸包装及容器等制品产品质量监督抽查实施细则

# 1 抽样

1.1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

1.2 抽样基数

抽查样品基数满足抽样数量即可。

1.3 抽样范围

抽查产品种类包括食品接触用纸餐具、纸杯、纸碗。

1.4 抽样数量

每批次产品抽取样品数量见表 1。

表 1 食品接触用纸包装及容器等制品产品抽样数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 纸餐具 | 检验样品：50只 备用样品：20只 |
| 2 | 纸杯 | 检验样品：50只 备用样品：50只 |
| 3 | 纸碗 | 检验样品：50只 备用样品：50只 |

可根据产品规格大小适当增减抽样数量。

若产品最小销售包装为密封包装，为避免抽样时破坏原包装，可按采样数折算所需的最 少包装数抽取样品，保证检验样品不少于表 1 中检验样品数量，备用样品不少于表 1 中备用 样品数量。若样品过小，应调整抽样量满足样品总质量不小于 300g，其中检样、备样按比 例 2 :1 抽取。

## 2 检验项目及检测方法

## 表 2-1  纸餐具（纸浆模塑餐具）产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 27589-2011 |
| 2 | 盖体对折试验 | GB/T 27589-2011 |
| 3 | 尺寸偏差 | GB/T 27589-2011 |
| 4 | 耐温实验 | GB/T 27589-2011 |
| 5 | 负重性能 | GB/T 27589-2011 |
| 6 | 荧光性物质 | GB 31604.47-2016 |

## 表 2-2 纸碗产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 27591-2011 |
| 2 | 容量偏差 | GB/T 27591-2011 |
| 3 | 渗漏性能 | GB/T 27591-2011 |
| 4 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 5 | 荧光性物质 | GB 31604.47-2016 |

## 表 2-3 纸杯产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官指标 | GB/T 27590-2022 |
| 2 | 容量及容量偏差 | GB/T 27590-2022 |
| 3 | 渗漏性能 | GB/T 27590-2022 |
| 4 | 荧光性物质 | GB 31604.47-2023 |
| 5 | 杯身挺度 | GB/T 27590-2022 |

注：上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全以及消费 者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细 则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

# 3 判定规则

3.1 标准依据

GB 4806.7-2023  食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 4806.8-2022  食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品

GB/T 27589-2011  纸餐盒

GB/T 27590-2022  纸杯

GB/T 27591-2011  纸碗

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求 3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任 一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明 示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强 制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应 以被检产品明示的质量要求判定,但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强 制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不 参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。